TRESUN S.r.l.

REGISTRO DEI

REQUISITI LEGALI

(LEG-SGI-01)

| ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 |
| --- | --- | --- |
| Qualità | Ambiente | Sicurezza |

Codice ATECO: 43.21.01 Installazione di impianti elettrici Settore: Energie Rinnovabili - Impianti Fotovoltaici

| CODICE DOCUMENTO | REVISIONE | DATA EMISSIONE |
| --- | --- | --- |
| LEG-SGI-01 | 00 | 20/03/2026 |

MATRICE DI APPROVAZIONE

| RUOLO | NOME E COGNOME | FIRMA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| Redazione | Responsabile SGI |  |  |
| Verifica | Direzione Tecnica |  |  |
| Approvazione | Direzione Generale |  |  |

STORICO REVISIONI

| REV. | DATA | REDATTO DA | DESCRIZIONE MODIFICA |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 20/03/2026 | Resp. SGI | Prima Emissione per Audit — Sistema di Gestione Integrato ISO 9001/14001/45001 |

# INDICE DEI CONTENUTI

TRESUN S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato ISO 9001/14001/45001

LEG-SGI-01

REGISTRO REQUISITI LEGALI E ALTRI REQUISITI

Revisione: 01

Data emissione: 20/03/2026

MATRICE DI APPROVAZIONE

| RUOLO | NOME E COGNOME | FIRMA | DATA |
| --- | --- | --- | --- |
| Redazione | Responsabile SGI |  |  |
| Verifica | Direzione Tecnica |  |  |
| Approvazione | Direzione Generale |  |  |

STORICO REVISIONI

| REV. | DATA | REDATTO DA | DESCRIZIONE MODIFICA |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 20/03/2026 | Resp. SGI | Prima Emissione per Audit Sistema di Gestione Integrato ISO 9001/14001/45001 |
| 01 | 20/03/2026 | Resp. SGI | Aggiornamento per chiusura gap audit: aggiunti criteri N/A, colonna Prossima Verifica, integrazione Riesame Direzione, trigger PROC-MOC-01, canali comunicazione, glossario abbreviazioni, matrice tracciabilità completa |

INDICE DEI CONTENUTI

1. Scopo e campo di applicazione	3

1.1 Campo di applicazione del registro	3

1.2 Collegamento con Matrice Rischi (MR-SGI-01)	3

2. Metodologia di identificazione e aggiornamento	4

2.1 Fonti di identificazione	4

2.2 Criteri di classificazione	4

2.3 Frequenza valutazione conformità	5

3. Registro requisiti legali ambientali	5

4. Registro requisiti legali per la salute e sicurezza	6

4.1 Requisiti per lavori elettrici sotto tensione	7

4.2 Requisiti per lavori in quota	8

4.3 Requisiti per cantieri temporanei e mobili	8

4.4 Integrazione con Registri Conformità e Riesame Direzione	9

4.5 Valutazione Periodica della Conformità	10

5. Registro altri requisiti	11

6. Gestione aggiornamenti e revisione	12

6.1 Processo di Aggiornamento e Trigger	12

6.2 Responsabilità	13

6.3 Comunicazione degli Aggiornamenti	13

7. Allegati	14

7.1 ALL-LEG-04 - Matrice di Tracciabilità Requisiti → Processi	15

7.2 ALL-LEG-06 - Glossario Abbreviazioni e Acronimi	16

8. Documenti correlati	17

Nota: Per aggiornare i numeri di pagina, fare clic destro sull'indice e selezionare 'Aggiorna campo'.

# 1. Scopo e campo di applicazione

Il presente documento definisce il Registro dei Requisiti Legali e Altri Requisiti applicabili alle attività di Tresun S.r.l., in conformità ai requisiti delle norme ISO 9001:2015 (§6.1.3), ISO 14001:2015 (§6.1.3) e ISO 45001:2018 (§6.1.3). Il registro costituisce uno strumento fondamentale per garantire la conformità normativa dell'organizzazione e rappresenta una evidenza documentata per gli audit di certificazione e sorveglianza ACCREDIA.

Il registro si applica a tutte le attività svolte da Tresun S.r.l. nel settore dell'installazione, manutenzione e gestione di impianti fotovoltaici, incluse le attività presso cantieri temporanei e mobili. Il documento è mantenuto aggiornato dal Responsabile SGI e sottoposto a revisione periodica in occasione del Riesame della Direzione (VRD-SGI-01) e a seguito di variazioni normative significative.

## 1.1 Campo di applicazione del registro

Il registro copre i seguenti ambiti normativi e requisitisti, organizzati per aree tematiche in coerenza con la struttura del Sistema di Gestione Integrato:

- Requisiti legali ambientali: normative su emissioni, rifiuti, RAEE, autorizzazioni ambientali, inquinamento acustico e atmosferico

- Requisiti legali per la salute e sicurezza sul lavoro: D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, normative specifiche per lavori elettrici e in quota

- Requisiti legali per la qualità: norme tecniche CEI, requisiti GSE, specifiche distributori di rete elettrica

- Altri requisiti: standard volontari adottati dall'organizzazione, requisiti contrattuali specifici, codici di pratica settoriali

## 1.2 Collegamento con Matrice Rischi (MR-SGI-01)

I requisiti legali non conformi identificati nel presente registro generano rischi che sono trattati nella Matrice Rischi Integrata (MR-SGI-01), con definizione di misure di controllo e piani di azione. Il processo di integrazione tra requisiti legali e gestione dei rischi opera secondo le seguenti modalità operative:

- Identificazione: ogni requisito legale non conforme è classificato come fonte di rischio nella matrice integrata

- Valutazione: l'impatto della non conformità è valutato secondo i criteri di probabilità e gravità definiti in PROC-RIS-01

- Trattamento: le azioni correttive sono pianificate e monitorate congiuntamente nei due documenti

- Verifica: l'efficacia delle azioni è verificata durante gli audit interni e il Riesame della Direzione

# 2. Metodologia di identificazione e aggiornamento

## 2.1 Fonti di identificazione

L'identificazione dei requisiti legali e degli altri requisiti avviene attraverso un processo sistematico che prevede il monitoraggio costante delle seguenti fonti informative. Il Responsabile SGI è incaricato di effettuare il monitoraggio periodico e di aggiornare il registro in caso di variazioni normative rilevanti:

- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e Bollettini Ufficiali Regionali per le normative nazionali e locali

- Portali istituzionali: INAIL, Ministero del Lavoro, Ministero dell'Ambiente, ARPA, GSE per aggiornamenti normativi e interpretativi

- Normazione tecnica: CEI, UNI, IEC per gli standard tecnici applicabili al settore fotovoltaico

- Associazioni di categoria e consulenti esterni specializzati in materia ambientale e sicurezza sul lavoro

- Riunioni con RLS e consultazione dei lavoratori per l'emersione di requisiti impliciti e best practice

## 2.2 Criteri di classificazione

I requisiti sono classificati secondo criteri strutturati che ne facilitano l'identificazione, la valutazione e il monitoraggio. Questa classificazione permette una gestione efficace e una rapida consultazione durante le attività di audit e verifica:

| TIPOLOGIA | DESCRIZIONE | ESEMPI |
| --- | --- | --- |
| Legale Vincolante | Norme cogenti con obbligo di conformità | D.Lgs. 81/2008, D.Lgs. 152/2006, norme CEI |
| Legale Non Vincolante | Linee guida, circolari interpretative | Circolari INAIL, linee guida ISPESL |
| Altro Requisito | Standard volontari, requisiti contrattuali | ISO 9001, requisiti GSE, specifiche clienti |

2.2.1 Criteri per Classificazione "Non Applicabile" (N/A)

Un requisito legale è classificato come "Non Applicabile" quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- L'attività o il processo a cui si riferisce è esplicitamente escluso dal campo di applicazione del SGI (M-SGI-01 §4.4)

- L'organizzazione non svolge attività che rientrano nell'ambito di applicazione del requisito

- Esiste un'esclusione giustificata e approvata dalla Direzione, documentata nel Manuale SGI

- Il requisito si riferisce a contesti operativi non presenti in Tresun S.r.l. (es. emissioni industriali per attività di solo installazione)

Per ogni requisito classificato come N/A, la colonna "Note/Evidenze" DEVE contenere obbligatoriamente:

- Riferimento alla giustificazione (es. "Esclusione M-SGI-01 §4.4" o "Attività non svolta")

- Data della valutazione di inapplicabilità

- Nome e firma del Responsabile SGI che approva la classificazione

La classificazione N/A è soggetta a riesame annuale in occasione del Riesame della Direzione (VRD-SGI-01).

## 2.3 Frequenza valutazione conformità

La frequenza della valutazione di conformità è stabilita in base alla criticità del requisito e al potenziale impatto sulla salute, sicurezza e ambiente. I criteri di definizione della frequenza sono i seguenti:

- Requisiti critici (semestrale): sicurezza elettrica (CEI 11-27, DPR 462/01), gestione RAEE, sicurezza cantieri (Titolo IV D.Lgs. 81/08), lavori in quota, rischio incendio

- Requisiti ordinari (annuale): formazione obbligatoria, DPI, documentazione tecnica, autorizzazioni ambientali, scadenze amministrative ordinarie

# 3. Registro requisiti legali ambientali

La seguente tabella riporta i requisiti legali ambientali applicabili alle attività di Tresun S.r.l., con i relativi riferimenti normativi, stato di conformità e responsabilità di monitoraggio. Ogni requisito è associato a evidenze documentali puntuali che dimostrano lo stato di conformità dichiarato:

| ID | Requisito Legale / Riferimento | Stato | Resp. Monit. | Frequenza | Ultima Verifica | PROSSIMA VERIFICA | Note / Evidenze Documentali |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AMB-01 | D.Lgs. 152/2006 - Gestione rifiuti (Art. 183-266) | Conforme | Resp. SGI | Annuale | 15/03/2026 | 15/03/2027 | Registro carico/scarico rifiuti REG-RIF-01 Rev. 03 del 15/03/2026; contratto gestore EcoRaee Srl n. 2024/087, valido fino 31/12/2026 |
| AMB-02 | D.Lgs. 151/2005 - RAEE (Rifiuti Apparecchi Elettrici) | Conforme | Resp. SGI | Semestrale | 10/01/2026 | 10/07/2026 | Registro RAEE REG-RAEE-01 Rev. 02 del 10/01/2026; ultimo invio scheda RAEE Gennaio 2026; prossimo invio Luglio 2026 |
| AMB-03 | D.Lgs. 152/2006 - Emissioni atmosferiche (Titolo I) | Conforme | Resp. SGI | Annuale | 05/02/2026 | 05/02/2027 | Attività non soggetta ad autorizzazione emissioni; autocertificazione AUT-EMI-01 depositata in data 05/02/2026 |
| AMB-04 | D.Lgs. 152/2006 - Scarichi idrici (Titolo II) | Conforme | Resp. SGI | Annuale | 12/03/2026 | 12/03/2027 | Scarichi civili collegati a rete fognaria; autorizzazione comunale n. 45/2024 del 12/03/2024, rinnovo 12/03/2027 |
| AMB-05 | D.Lgs. 152/2006 - Inquinamento acustico (Titolo V) | Conforme | Resp. SGI | Annuale | 18/02/2026 | 18/02/2027 | Classificazione acustica territorio verificata; relazione tecnica RT-ACU-01 del 18/02/2026; attività non soggetta a limiti specifici |
| AMB-06 | D.Lgs. 152/2006 - Bonifica siti inquinati (Titolo V) | Non Appl. | Resp. SGI | Annuale | 20/01/2026 | 20/01/2027 | N/A: Sede operativa non ricade in aree soggette a bonifica (verifica catastale VC-BON-01 del 20/01/2026); riesame annuale confermato |

Tabella 1 - Registro Requisiti Legali Ambientali

# 4. Registro requisiti legali per la salute e sicurezza

La seguente tabella riporta i requisiti legali per la salute e sicurezza sul lavoro applicabili alle attività di Tresun S.r.l., con particolare attenzione ai rischi specifici del settore fotovoltaico: lavori elettrici, lavori in quota, attività di cantiere:

| ID | Requisito Legale / Riferimento | Stato | Resp. Monit. | Frequenza | Ultima Verifica | PROSSIMA VERIFICA | Note / Evidenze Documentali |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIC-01 | D.Lgs. 81/2008 - DVR (Art. 17, 28) | Conforme | RSPP | Annuale | 10/02/2026 | 10/02/2027 | DVR Rev. 03 del 10/02/2026, sezione rischio elettrico aggiornata; prossima revisione programmata 02/2027 |
| SIC-02 | D.Lgs. 81/2008 - Lavori elettrici (Titolo III) | Conforme | RSPP | Semestrale | 15/11/2025 | 15/05/2026 | Nomina PES/PAV: 5 lavoratori qualificati; formazione aggiornata con attestati FOR-PES-01/05 del 15/11/2025, scadenza 15/11/2030 |
| SIC-03 | DPR 462/01 - Verifiche impianti elettrici | Conforme | RSPP | Semestrale | 18/12/2025 | 18/06/2026 | Verifica periodica eseguita da Ente certificatore CERT-ELE-01 il 18/12/2025; prossimo appuntamento 18/12/2026 |
| SIC-04 | D.Lgs. 81/2008 - Lavori in quota (Titolo IV) | Conforme | RSPP | Semestrale | 20/02/2026 | 20/08/2026 | DPI anticaduta controllati e certificati: verbale controllo MOD-DPI-01 del 20/02/2026; formazione specifica FOR-QUO-01 del 15/10/2025 |
| SIC-05 | D.Lgs. 81/2008 - Cantieri temporanei (Titolo IV) | Conforme | CSE | Semestrale | 05/03/2026 | 05/09/2026 | PSC/POS redatti per tutti i cantieri; nomina CSE registrata in REG-CAN-01 Rev. 02 del 05/03/2026 |
| SIC-06 | D.Lgs. 81/2008 - DPI (Titolo III, Capo II) | Conforme | RSPP | Annuale | 01/03/2026 | 01/03/2027 | Registro DPI REG-DPI-01 Rev. 02 del 01/03/2026; consegne firmate dai lavoratori; formazione all'uso documentata FOR-DPI-01 |
| SIC-07 | D.Lgs. 81/2008 - Sorveglianza sanitaria (Titolo I) | Conforme | Medico Comp. | Annuale | 20/01/2026 | 20/01/2027 | Protocollo sanitario definito da Dr. Rossi (MC); visite periodiche eseguite: certificati MC-VIS-01/10 del 20/01/2026 |
| SIC-08 | D.Lgs. 81/2008 - Formazione (Art. 36-37) | Conforme | Resp. SGI | Annuale | 15/03/2026 | 15/03/2027 | Registro Formazione REG-FOR-01 Rev. 03 del 15/03/2026; tutti i lavoratori formati; aggiornamenti programmati FOR-AGG-01 |
| SIC-09 | D.Lgs. 81/2008 - Gestione emergenze (Art. 43-46) | Conforme | RSPP | Semestrale | 15/09/2025 | 15/03/2026 | Piano emergenze PE-SGI-01 Rev. 02 del 01/06/2025; 3 addetti antincendio nominati AT-AI-01/03; prova evacuazione EV-01 del 15/09/2025 |
| SIC-10 | D.Lgs. 81/2008 - Primo soccorso (Art. 45) | Conforme | RSPP | Annuale | 01/03/2026 | 01/03/2027 | 2 addetti PS formati (corso 12 ore FOR-PS-01 del 20/06/2025); cofano PS completo e verificato VER-PS-01 del 01/03/2026 |

Tabella 2 - Registro Requisiti Legali Salute e Sicurezza

## 4.1 Requisiti per lavori elettrici sotto tensione

Per le attività di installazione e manutenzione impianti fotovoltaici che comportano lavori elettrici sotto tensione o in prossimità di parti attive, si applicano i seguenti requisiti specifici derivanti dalla normativa CEI e dal D.Lgs. 81/2008. La conformità a questi requisiti è considerata critica e monitorata con frequenza semestrale:

| ID | Requisito Legale / Riferimento | Stato | Resp. Monit. | Frequenza | Ultima Verifica | PROSSIMA VERIFICA | Note / Evidenze Documentali |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EL-01 | CEI 11-27 - Lavori sotto tensione | Conforme | RSPP | Semestrale | 10/01/2026 | 10/07/2026 | 5 lavoratori PES/PAV certificati (attestati CEI-PES-01/05 del 15/11/2025); procedure operative PROC-PES-01 Rev. 01 del 10/01/2026 |
| EL-02 | CEI 0-21/0-16 - Connessione alla rete | Conforme | Resp. Tec. | Semestrale | 15/02/2026 | 15/08/2026 | Schema elettrico conforme; dispositivi di interfaccia certificati CERT-INT-01 del 15/02/2026; documentazione tecnica conforme a CEI 0-21 |
| EL-03 | CEI 64-8 - Impianti elettrici BT | Conforme | Resp. Tec. | Semestrale | 15/01/2026 | 15/07/2026 | Verifiche periodiche eseguite; Cert. taratura LAB-001 del 15/01/2026, valido fino 15/01/2027; relazione tecnica RT-BT-01 |

Tabella 3 - Requisiti per Lavori Elettrici sotto Tensione

## 4.2 Requisiti per lavori in quota

Le attività di installazione e manutenzione fotovoltaica comportano frequentemente l'esecuzione di lavori in quota su coperture e strutture elevate. I seguenti requisiti specifici sono applicati per garantire la sicurezza dei lavoratori:

| ID | Requisito Legale / Riferimento | Stato | Resp. Monit. | Frequenza | Ultima Verifica | PROSSIMA VERIFICA | Note / Evidenze Documentali |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QUO-01 | D.Lgs. 81/2008 Art. 111 - Sistemi di arresto caduta | Conforme | RSPP | Semestrale | 20/02/2026 | 20/08/2026 | Imbracature complete certificate EN 361; verbale controllo MOD-DPI-02 del 20/02/2026; 8 kit completi disponibili |
| QUO-02 | D.Lgs. 81/2008 Art. 107 - Scale portatili | Conforme | RSPP | Annuale | 28/02/2026 | 28/02/2027 | Scale certificate EN 131; registro attrezzature REG-ATT-01 Rev. 02 del 28/02/2026; 12 scale controllate e conformi |
| QUO-03 | D.Lgs. 81/2008 Art. 113 - Coperture | Conforme | CSE | Semestrale | 05/03/2026 | 05/09/2026 | Valutazione stabilità coperture in ogni PSC; checklist verifica MOD-COP-01 applicata sistematicamente; registro coperture REG-COP-01 |

Tabella 4 - Requisiti per Lavori in Quota

## 4.3 Requisiti per cantieri temporanei e mobili

L'attività di installazione impianti fotovoltaici si svolge prevalentemente in cantieri temporanei e mobili. I seguenti requisiti specifici del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 sono applicati in aggiunta ai requisiti generali:

| ID | Requisito Legale / Riferimento | Stato | Resp. Monit. | Frequenza | Ultima Verifica | PROSSIMA VERIFICA | Note / Evidenze Documentali |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAN-01 | D.Lgs. 81/2008 Art. 89-91 - Notifica preliminare | Conforme | CSE | Semestrale | 10/03/2026 | 10/09/2026 | Notifica inviata per tutti i cantieri soggetti; registro notifiche REG-NOT-01 Rev. 02 del 10/03/2026; 15 notifiche inviate nel 2026 |
| CAN-02 | D.Lgs. 81/2008 Art. 96 - Idoneità tecnico-professionale | Conforme | CSE | Semestrale | 01/03/2026 | 01/09/2026 | DURC verificati per tutti i subappaltatori; registro fornitori REG-FOR-01 Rev. 02 del 01/03/2026; 8 fornitori qualificati |
| CAN-03 | D.Lgs. 81/2008 Art. 100 - Piano sicurezza coordinamento | Conforme | CSE | Semestrale | 05/03/2026 | 05/09/2026 | PSC redatti secondo template MOD-PSC-01 Rev. 02; coordinamento applicato come da PROC-CAN-01 Rev. 01 del 10/01/2026 |

Tabella 5 - Requisiti per Cantieri Temporanei e Mobili

## 4.4 Integrazione con Registri Conformità e Riesame Direzione

4.4.1 Registri di Valutazione Conformità

I risultati delle valutazioni di conformità effettuate sul presente registro sono registrati e mantenuti aggiornati nei seguenti documenti del Sistema di Gestione Integrato:

- REG-CONF-AMB-01: Registro Valutazione Conformità Ambientale (ISO 14001 §9.1.2) - In corso di emissione, Rev. 00 prevista per 30/04/2026

- REG-CONF-SIC-01: Registro Valutazione Conformità Sicurezza (ISO 45001 §9.1.2) - In corso di emissione, Rev. 00 prevista per 30/04/2026

- REG-NC-01: Registro Non Conformità e Azioni Correttive (per requisiti non conformi)

4.4.2 Input Obbligatorio per il Riesame della Direzione

Ai sensi di ISO 9001 §9.3, ISO 14001 §9.3 e ISO 45001 §9.3, i risultati delle valutazioni di conformità costituiscono INPUT OBBLIGATORIO del Riesame della Direzione (VRD-SGI-01).

Il Responsabile SGI assicura che:

- La sintesi dello stato di conformità legale sia presentata ad ogni Riesame della Direzione

- Le non conformità critiche (stato "Non Conforme" o "Parzialmente Conforme") siano discusse con priorità

- Le risorse necessarie per azioni correttive siano allocate in sede di Riesame

- Gli aggiornamenti normativi significativi siano comunicati alla Direzione per valutazione impatto strategico

4.4.3 Collegamento con Matrice Rischi (MR-SGI-01)

I requisiti legali non conformi identificati nel presente registro generano rischi che sono trattati nella Matrice Rischi Integrata (MR-SGI-01), secondo le seguenti modalità:

- Identificazione: ogni requisito legale non conforme è classificato come fonte di rischio nella matrice integrata

- Valutazione: l'impatto della non conformità è valutato secondo i criteri di probabilità e gravità definiti in PROC-RIS-01

- Trattamento: le azioni correttive sono pianificate e monitorate congiuntamente nei due documenti

- Verifica: l'efficacia delle azioni è verificata durante gli audit interni e il Riesame della Direzione

Riferimento: M-SGI-01 §6.1, MR-SGI-01 §2, PROC-RIS-01

## 4.5 Valutazione Periodica della Conformità

4.5.1 Metodologia di Valutazione

La valutazione periodica della conformità ai requisiti legali è effettuata secondo le seguenti metodologie:

| Metodologia | Applicazione | Frequenza | Responsabile | Registrazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verifica documentale | Autorizzazioni, certificati, registri | Semestrale/Annuale | Resp. SGI | REG-CONF-AMB-01 / REG-CONF-SIC-01 |
| Ispezione interna | Cantieri, sedi operative, attrezzature | Trimestrale | RSPP / Resp. SGI | Check-list ispezione ISP-01 |
| Audit interno | Conformità sistemica | Annuale | Auditor interni | Rapporto audit AUD-SGI-01 |
| Misurazioni/analisi | Emissioni, rumore, agenti fisici | Secondo normativa | Laboratorio accreditato | Rapporti di prova LAB-XX |
| Consultazione fonti | Aggiornamenti normativi | Mensile | Resp. SGI | Registro monitoraggio fonti MON-FON-01 |

Tabella 6 - Metodologia di Valutazione Conformità

4.5.2 Criteri di Valutazione Stato Conformità

| STATO | CRITERI | AZIONI RICHIESTE |
| --- | --- | --- |
| Conforme | Requisito pienamente soddisfatto, evidenze complete e valide | Nessuna azione, monitoraggio ordinario |
| Parzialmente Conforme | Requisito soddisfatto in parte, non conformità minori | Piano di azione entro 90 giorni, monitoraggio rafforzato |
| Non Conforme | Requisito non soddisfatto, evidenze mancanti o scadute | Azione correttiva immediata (max 30 giorni), priorità alta |
| Non Applicabile | Requisito non pertinente (vedi §2.2.1) | Documentare giustificazione, riesame annuale |

Tabella 7 - Criteri di Valutazione Stato Conformità

4.5.3 Gestione Non Conformità Legali

Le non conformità relative a requisiti legali sono gestite con priorità elevata:

- Tutte le NC legali sono registrate in REG-NC-01

- Le NC con impatto su sicurezza o ambiente sono comunicate alla Direzione entro 24 ore

- Il piano di azione deve includere misure temporanee di mitigazione del rischio

- La verifica di efficacia è obbligatoria prima della chiusura della NC

Riferimenti: PROC-NC-01, REG-NC-01, M-SGI-01 §10.2

# 5. Registro altri requisiti

Oltre ai requisiti legali cogenti, Tresun S.r.l. ha adottato volontariamente ulteriori requisiti derivanti da standard internazionali, specifiche tecniche e requisiti contrattuali che integrano e rafforzano il Sistema di Gestione Integrato:

| ID | Altro Requisito / Riferimento | Stato | Resp. Monit. | Frequenza | Ultima Verifica | PROSSIMA VERIFICA | Note / Evidenze Documentali |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AR-01 | ISO 9001:2015 - Sistema gestione qualità | Conforme | Resp. SGI | Annuale | 15/03/2026 | 15/03/2027 | Certificazione in corso di ottenimento; audit programmato per Aprile 2026; documentazione SGI completa M-SGI-01 Rev. 00 |
| AR-02 | ISO 14001:2015 - Sistema gestione ambientale | Conforme | Resp. SGI | Annuale | 15/03/2026 | 15/03/2027 | Certificazione in corso di ottenimento; aspetti ambientali identificati in RAA-SGI-01 Rev. 02 del 20/03/2026 |
| AR-03 | ISO 45001:2018 - Sistema gestione SSL | Conforme | Resp. SGI | Annuale | 15/03/2026 | 15/03/2027 | Certificazione in corso di ottenimento; rischi sicurezza gestiti in MR-SGI-01 Rev. 00 del 20/03/2026 |
| AR-04 | GSE - Requisiti per incentivazione FER | Conforme | Resp. Tec. | Annuale | 15/03/2026 | 15/03/2027 | Pratiche GSE regolarmente evase; registro pratiche REG-GSE-01 Rev. 02 del 15/03/2026; 45 impianti gestiti |
| AR-05 | Norme CEI - Standard tecnici impiantistici | Conforme | Resp. Tec. | Annuale | 15/02/2026 | 15/02/2027 | Tutti gli impianti progettati secondo CEI 0-21/0-16; documentazione tecnica archiviata in ARCH-TEC-01 |
| AR-06 | Requisiti contrattuali specifici clienti | Conforme | Resp. Comm. | Annuale | 01/03/2026 | 01/03/2027 | Contratti revisionati prima dell'esecuzione; eventuali requisiti specifici integrati nel progetto; check-list CL-CONT-01 |

Tabella 8 - Registro Altri Requisiti

# 6. Gestione aggiornamenti e revisione

## 6.1 Processo di Aggiornamento e Trigger

Il processo di aggiornamento del registro è definito in coerenza con la procedura PROC-MOC-01 – Gestione del Cambiamento e prevede le seguenti attività:

6.1.1 Trigger di Aggiornamento Obbligatori

Il registro viene aggiornato automaticamente in presenza delle seguenti situazioni:

| EVENTO TRIGGER | AZIONE RICHIESTA | TEMPISTICA |
| --- | --- | --- |
| Nuova normativa pubblicata | Analisi di impatto, inserimento nel registro, definizione piano di adeguamento | Entro 30 gg dall'entrata in vigore |
| Modifica normativa esistente | Valutazione impatto sulle attività, aggiornamento descrizione requisito, verifica conformità | Entro 30 gg dalla pubblicazione |
| Abrogazione normativa | Verifica requisiti sostitutivi, aggiornamento registro con indicazione abrogazione | Entro 15 gg dalla pubblicazione |
| Nuove attività aziendali | Identificazione requisiti applicabili alle nuove attività, inserimento nel registro | Prima dell'avvio attività |
| Modifica organizzativa | Verifica impatto su requisiti applicabili, aggiornamento processi e responsabilità | Entro 30 gg dal cambiamento |
| Esito audit interno/esterno | Analisi delle risultanze, eventuale integrazione del registro, azioni correttive | Entro 15 gg dall'audit |
| Segnalazione interna | Valutazione della segnalazione, verifica requisiti applicabili | Entro 10 gg dalla segnalazione |
| Cambiamenti tecnologici | Valutazione nuovi requisiti tecnici (CEI, GSE, gestori rete) | Prima dell'implementazione |

Tabella 9 - Trigger di Aggiornamento Obbligatori

6.1.2 Allineamento con PROC-MOC-01

Ogni modifica significativa al registro segue il processo di change management definito in PROC-MOC-01, inclusa:

- La descrizione della modifica proposta

- L'analisi degli impatti su rischi, aspetti ambientali e requisiti di sicurezza

- La verifica della disponibilità delle risorse necessarie

- L'aggiornamento della documentazione interessata

- La comunicazione interna ed esterna

- La verifica dell'efficacia della modifica implementata

Le modifiche approvate sono registrate nel Registro Cambiamenti SGI (REG-MOC-01) e riesaminate periodicamente dal Responsabile SGI e dalla Direzione.

Riferimenti: PROC-MOC-01, REG-MOC-01, M-SGI-01 §6.3

## 6.2 Responsabilità

Le responsabilità per la gestione del registro sono attribuite secondo il seguente schema organizzativo, in coerenza con quanto definito nell'Organigramma SGI (ORG-SGI-01):

| RUOLO | RESPONSABILITÀ |
| --- | --- |
| Responsabile SGI | Gestione e aggiornamento del registro; valutazione conformità; coordinamento attività di monitoraggio; reportistica al Riesame della Direzione (VRD-SGI-01) |
| RSPP | Monitoraggio requisiti sicurezza; proposta aggiornamenti; verifica conformità D.Lgs. 81/2008; supporto valutazione rischi |
| Responsabile Tecnico | Monitoraggio requisiti tecnici CEI/GSE; verifica conformità progetti; aggiornamento documentazione tecnica |
| CSE | Monitoraggio requisiti cantieri; verifica PSC/POS; coordinamento sicurezza in cantiere; aggiornamento registro cantieri |
| Direzione Generale | Approvazione del registro; assegnazione risorse per conformità; definizione priorità di intervento |

Tabella 10 - Responsabilità Gestione Registro

## 6.3 Comunicazione degli Aggiornamenti

Gli aggiornamenti significativi del registro sono comunicati a tutte le funzioni interessate attraverso i canali definiti nella Matrice di Comunicazione SGI (COM-SGI-01).

6.3.1 Canali di Comunicazione per Tipologia

| Tipologia Aggiornamento | Canale | Tempistica | Destinatari | Registrazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Critico (sicurezza elettrica, RAEE, cantieri) | Riunione operativa + circolare scritta | Entro 5 gg lavorativi | RSPP, Preposti, Squadre operative | REG-COM-01 |
| Ordinario (aggiornamento normativo generale) | Newsletter mensile SGI | Entro 30 gg | Tutto il personale | REG-COM-01 |
| Tecnico (norme CEI, GSE, gestori rete) | Briefing tecnico dedicato | Prima dell'applicazione | Resp. Tecnico, Installatori, Manutentori | REG-FOR-01 |
| Amministrativo (scadenze autorizzazioni) | Promemoria calendario condiviso | 15 gg prima scadenza | Amministrazione, Resp. SGI, Direzione | REG-COM-01 |
| Formazione (nuovi obblighi formativi) | Convocazione corso + registrazione | Secondo piano formativo | Personale interessato | REG-FOR-01 |

Tabella 11 - Canali di Comunicazione per Tipologia

6.3.2 Conferma di Ricezione

Ogni comunicazione significativa richiede conferma di ricezione da parte dei destinatari:

- Per comunicazioni scritte: firma di presa visione o email di conferma

- Per riunioni: verbale con elenco partecipanti e firme

- Per formazione: attestato di partecipazione o registro presenze

La mancata conferma di ricezione è gestita come non conformità secondo PROC-NC-01.

Riferimenti: COM-SGI-01, REG-COM-01, REG-FOR-01, M-SGI-01 §7.4

# 7. Allegati

Il presente registro è completato dai seguenti allegati che forniscono dettagli operativi e strumenti di supporto per la gestione dei requisiti:

| CODICE | TITOLO | DESCRIZIONE |
| --- | --- | --- |
| ALL-LEG-01 | Checklist Fonti Normative | Elenco delle fonti monitorate per l'identificazione dei requisiti legali |
| ALL-LEG-02 | Modulo Valutazione Conformità | Schema per la registrazione delle valutazioni di conformità periodiche |
| ALL-LEG-03 | Registro Scadenze Requisiti | Prospetto delle scadenze per rinnovi, verifiche e aggiornamenti |
| ALL-LEG-04 | Matrice Tracciabilità Requisiti-Processi | Matrice di collegamento tra requisiti e processi SGI (P1-P14) |
| ALL-LEG-05 | Registro Modifiche Normative | Cronologia delle modifiche normative e relativo impatto aziendale |
| ALL-LEG-06 | Glossario Abbreviazioni e Acronimi | Elenco completo delle abbreviazioni utilizzate nel registro |

Tabella 12 - Elenco Allegati

## 7.1 ALL-LEG-04 - Matrice di Tracciabilità Requisiti → Processi

La seguente matrice stabilisce il collegamento tra i requisiti legali identificati e i processi del Sistema di Gestione Integrato, garantendo la completa tracciabilità e la corretta implementazione dei controlli:

| ID Requisito | Processo SGI (MAP-SGI-01) | Attività Specifica | Documento di Riferimento | Responsabile |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AMB-01, AMB-02 | P9 - Gestione Rifiuti e RAEE | Stoccaggio, trasporto, smaltimento rifiuti | PROC-RAEE-01, REG-RAEE-01 | Resp. Ambiente |
| AMB-03, AMB-04, AMB-05 | P4 - Gestione Cantieri | Emissioni, scarichi, rumore in cantiere | PROC-CAN-01, POS | CSE |
| AMB-06 | P1 - Direzione | Valutazione siti, bonifiche | CTX-SGI-01 | Direzione |
| SIC-01, SIC-07, SIC-08 | P11 - Gestione Risorse Umane | Formazione, sorveglianza sanitaria | REG-FOR-01, PSS | HR / MC |
| SIC-02, SIC-03, EL-01, EL-02, EL-03 | P5 - Installazione Impianti FV | Lavori elettrici, verifiche | PROC-PES-01, DVR | RSPP / Resp. Tec. |
| SIC-04, QUO-01, QUO-02, QUO-03 | P5 - Installazione Impianti FV | Lavori in quota, DPI anticaduta | REG-DPI-01, PROC-QUOTA-01 | RSPP |
| SIC-05, SIC-09, SIC-10, CAN-01, CAN-02, CAN-03 | P4 - Gestione Cantieri | PSC, POS, coordinamento, emergenze | PROC-CAN-01, MOD-PSC-01 | CSE |
| SIC-06 | P7 - Manutenzione | Lavori elettrici manutenzione | PROC-MAN-01, CEI 11-27 | Resp. Tec. |
| AR-01, AR-02, AR-03 | Tutti i processi | Certificazioni SGI | M-SGI-01, Procedure | Resp. SGI |
| AR-04, AR-05 | P3 - Gestione Commerciale / P5 - Installazione | Pratiche GSE, norme CEI | REG-GSE-01, PROC-DES-01 | Resp. Tec. |
| AR-06 | P3 - Gestione Commerciale | Requisiti contrattuali clienti | PROC-COM-01, Contratti | Resp. Comm. |

Tabella 13 - Matrice di Tracciabilità Requisiti → Processi SGI

Nota: La mappa completa dei processi è definita in MAP-SGI-01 con codici P1-P14.

## 7.2 ALL-LEG-06 - Glossario Abbreviazioni e Acronimi

| Sigla | Significato | Riferimento Normativo |
| --- | --- | --- |
| SGI | Sistema di Gestione Integrato | ISO 9001/14001/45001 |
| RSPP | Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione | D.Lgs. 81/08 Art. 31 |
| RLS | Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza | D.Lgs. 81/08 Art. 47 |
| MC | Medico Competente | D.Lgs. 81/08 Art. 2 |
| CSE | Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione | D.Lgs. 81/08 Titolo IV |
| CSC | Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione | D.Lgs. 81/08 Titolo IV |
| PES | Persona Esperta (lavori elettrici) | CEI 11-27 |
| PAV | Persona Avvertita (lavori elettrici) | CEI 11-27 |
| PEI | Persona Idonea (lavori sotto tensione) | CEI 11-27 |
| RAEE | Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche | D.Lgs. 49/2014 |
| DPI | Dispositivi di Protezione Individuale | D.Lgs. 81/08 Titolo III |
| PSC | Piano di Sicurezza e Coordinamento | D.Lgs. 81/08 Titolo IV |
| POS | Piano Operativo di Sicurezza | D.Lgs. 81/08 Titolo IV |
| DVR | Documento Valutazione Rischi | D.Lgs. 81/08 Art. 28 |
| DUVRI | Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze | D.Lgs. 81/08 Art. 26 |
| GSE | Gestore Servizi Energetici | - |
| ARERA | Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente | - |
| INAIL | Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro | - |
| ASL | Azienda Sanitaria Locale | - |
| ARPA | Agenzia Regionale Protezione Ambientale | - |
| CEI | Comitato Elettrotecnico Italiano | - |
| UNI | Ente Nazionale Italiano di Unificazione | - |
| FER | Fonti Energetiche Rinnovabili | D.Lgs. 28/2011 |
| BT | Bassa Tensione (<1000V) | CEI 0-21 |
| MT | Media Tensione (1000V-30kV) | CEI 0-16 |
| DC | Corrente Continua | - |
| AC | Corrente Alternata | - |
| NC | Non Conformità | ISO 9001 §10.2 |
| AC | Azione Correttiva | ISO 9001 §10.2 |
| VRD | Verbale Riesame Direzione | ISO 9001 §9.3 |

Tabella 14 - Glossario Abbreviazioni e Acronimi

# 8. Documenti correlati

Il presente registro è correlato ai seguenti documenti del Sistema di Gestione Integrato, che ne completano il quadro applicativo e ne garantiscono l'integrazione con gli altri processi aziendali:

| CODICE | TITOLO DOCUMENTO | RIFERIMENTO NORMA |
| --- | --- | --- |
| M-SGI-01 | Manuale del Sistema di Gestione Integrato | ISO 9001/14001/45001 |
| MR-SGI-01 | Matrice Rischi Integrata | ISO 9001 §6.1 |
| MAP-SGI-01 | Mappa Processi (P1-P14) | ISO 9001 §4.4 |
| POL-SGI-01 | Politica Integrata | ISO 9001 §5.2 |
| CTX-SGI-01 | Analisi Contesto | ISO 9001 §4.1/4.2 |
| RAA-SGI-01 | Registro Aspetti Ambientali | ISO 14001 §6.1.2 |
| REG-CONF-AMB-01 | Registro Valutazione Conformità Ambientale - In corso di emissione, Rev. 00 prevista per 30/04/2026 | ISO 14001 §9.1.2 |
| REG-CONF-SIC-01 | Registro Valutazione Conformità Sicurezza - In corso di emissione, Rev. 00 prevista per 30/04/2026 | ISO 45001 §9.1.2 |
| REG-NC-01 | Registro Non Conformità e Azioni Correttive | ISO 9001 §10.2 |
| PROC-DOC-01 | Procedura Gestione Documenti e Registrazioni | ISO 9001 §7.5 |
| PROC-MOC-01 | Procedura Gestione del Cambiamento | ISO 9001 §6.3 |
| PROC-RIS-01 | Procedura Identificazione e Valutazione Rischi | ISO 9001 §6.1 |
| PROC-NC-01 | Procedura Gestione Non Conformità | ISO 9001 §10.2 |
| COM-SGI-01 | Matrice di Comunicazione SGI | ISO 9001 §7.4 |
| ORG-SGI-01 | Organigramma e Mansionario SGI | ISO 9001 §5.3 |
| VRD-SGI-01 | Verbale Riesame della Direzione | ISO 9001 §9.3 |

Tabella 15 - Documenti Correlati del Sistema di Gestione Integrato